银发守护·智药云联

元器件采购清单

项目编号：202610042210　｜　项目负责人：侯烁　｜　编制日期：2026年9月24日

适配平台：Orange Pi 4 Pro（全志 A733，8 核，3 TOPS NPU）＋ USB 摄像头

已有设备：Orange Pi 4 Pro 开发板 ×1、USB 摄像头 ×1（本清单不再列入）

预算提示：立项预算 1000 元封顶。本清单"必买部分"约 375～765 元，浮动主要来自 3D 打印外壳的工艺选择（详见第五节第 5 条）。

一、采购原则

• 先验证，后扩展 —— 先买 A / B / C 三类（约 152 元）跑通"点灯 + 出图 + 开盖检测"，确认平台可用后再买其余。万一开发板有问题需要换方案，损失可控。

• 模块优先于散件 —— 带驱动电路的成品模块贵几块钱，但能省掉搭电路和排查的时间。对 9 周的项目周期来说，这个钱花得值。

• 一律留发票 —— 中期检查报告书第三栏要填"已核准并报销的经费"，只认发票。选京东自营或天猫旗舰店，不要闲鱼个人卖家。

二、必买清单

A. 电源与散热（最高优先级）

| 物品 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 预估单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type-C 电源适配器 | 5V/3A（15W），优先香橙派官方配套款 | 1 | ¥30 | ¥30 |
| 散热片 + 风扇 | 铝散热片 25×25mm + 5V 4010 风扇 | 1 套 | ¥25 | ¥25 |
| TF 卡 | SanDisk Ultra 32G / 64G，Class10 A1 | 1 | ¥30 | ¥30 |
| TF 读卡器 | USB 3.0 microSD 读卡器 | 1 | ¥15 | ¥15 |
|  |  |  | 小计 | ¥100 |

选型说明

• Type-C 电源适配器：优先买香橙派官方配套的 5V/3A 电源（官方旗舰店有售），兼容性最有保证；其次选绿联、品胜的基础款。不要用手机的 PD 快充头——很多 PD 头在 5V 档只给 2A，接上 USB 摄像头会掉压重启。这个故障很隐蔽：不报错、不报警，只是偶尔重启或摄像头掉线，能让你排查好几天。

• 散热片：A733 是 8 核，跑视觉推理会明显发热，不装散热会降频，直接影响算法帧率。散热片 25×25mm 或 40×40mm 铝制即可，务必配 3M 导热胶垫（普通双面胶的导热率差一个数量级）。风扇选 5V 4010（40×40×10mm）规格，接 40-pin 上的 5V 和 GND。

• TF 卡：必须标注 Class10 + A1（A2 更好）。低端卡或扩容卡会让系统卡顿，甚至烧录失败。32G 足够（系统占 8～16G，剩余放语音文件和图像），64G 更宽裕。认准 SanDisk 至尊高速（Ultra）或三星 EVO Plus 自营店。

• 读卡器：一定要 USB 3.0。USB 2.0 写 32G 系统镜像要半小时以上，烧录失败率也高。

B. 提醒链路核心功能

| 物品 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 预估单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻触按键 | 12×12mm 轻触开关（选轻触力款） | 5 | ¥1 | ¥5 |
| 有源蜂鸣器模块 | 5V 有源、高电平触发、模块版 | 2 | ¥3 | ¥6 |
| 高亮 LED | 5mm 高亮，红 / 黄 / 绿 | 12 | ¥0.3 | ¥4 |
| 限流电阻 | 1/4W，150Ω / 470Ω / 1kΩ | 1 包 | ¥10 | ¥10 |
| 小喇叭 | 8Ω 2W 腔体喇叭，带线 | 1 | ¥8 | ¥8 |
|  |  |  | 小计 | ¥33 |

选型说明

• 轻触按键：原型阶段用 12×12mm 四脚轻触开关，再用 3D 打印做一个 φ30mm 的大帽子扣上去——这样就能实现计划书里的"直径 3cm 大按键"，且后续调整手感只需重打帽子。计划书要求触发力 ≤1.5N，而普通轻触开关在 1.8～2.5N 之间，量产时需要找供应商定制更软的弹片，原型阶段先接受这个偏差。不要买 16mm 金属自复位按钮，那个触发力更大，反而不适合老人。

• 有源蜂鸣器模块：必须选"有源"——有源通电即响，无源的需要 GPIO 输出 PWM 才有声音，平白多一个技术点。必须选"模块"版（3 针：VCC / GND / IN，板载三极管驱动）：散装 2 脚蜂鸣器工作电流 20～30mA，A733 的 GPIO 推不动，直接接会烧引脚。买高电平触发的。若音量达不到计划书要求的 85dB，换 SFM-27 高分贝型号。

• LED：强烈建议只用红、黄、绿三色。蓝、白、紫 LED 的正向压降约 3.2V，而 GPIO 高电平只有 3.3V，余量太小，亮度和稳定性都不可控（会随温度漂移）。红 / 黄 / 绿 LED 压降约 2.0V，配 3.3V 有充足余量。限流电阻按 (3.3−2.0)/0.01 ≈ 130Ω 计算，取 150Ω；若从 5V 取电则用 470Ω。

• 限流电阻：不要单独买阻值，直接买电阻包（600 颗 / 30 种阻值套装，约 10 元），后续调整阻值时不用再等快递。至少覆盖 150Ω、470Ω、1kΩ、10kΩ 四种。

• 小喇叭：买带腔体的——同功率下比裸喇叭响 6～10dB。8Ω 2W、尺寸 30×20mm 或 40×20mm 即可，注意买带线的（2pin 1.25mm 或 2.54mm 插头）。先接板载扬声器接口试；如果推不动或音量不足，再改买 3.5mm 有源小音箱——Orange Pi 4 Pro 的 3.5mm 是 line-out（线路输出），接无源喇叭不会有声音，必须接有源音箱。

C. 开盖检测

| 物品 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 预估单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 霍尔开关 | A3144E（TO-92 封装，数字输出） | 10 | ¥1.5 | ¥15 |
| 钕磁铁 | 5×2mm 圆形，N35，带背胶 | 20 | ¥0.2 | ¥4 |
|  |  |  | 小计 | ¥19 |

选型说明

• 霍尔开关：必须选数字输出型（A3144E 或等效型号）。A733 芯片没有用户可用的模拟输入引脚（ADC），模拟霍尔传感器接上去读不出值，除非额外加 ADS1115（见第三节）。

• 不要买"霍尔模块"成品板：市面上大部分霍尔模块把上拉电阻接到了 VCC，如果你按 5V 给它供电，输出高电平就是 5V，会打坏 3.3V 的 GPIO。买散装 A3144E 自己接。

• 正确接法（重要）：VCC 接 5V（A3144E 最低工作电压 4.5V，3.3V 不工作），GND 接 GND，OUT 通过一个 10kΩ 电阻上拉到 3.3V 后接 GPIO。A3144E 是开漏输出，所以上拉到 3.3V 是安全的。

• 备选方案：干簧管（磁簧开关）更简单——两根线、不用供电、任意电压都能用，磁铁靠近即导通，价格约 0.3 元。缺点是玻璃管较脆、安装要小心。如果 A3144E 调试不顺，可以先用干簧管把功能跑通。

• 钕磁铁：5×2mm 或 6×3mm 圆形 N35 / N42 均可，买带背胶的更方便贴。注意 A3144E 是单极霍尔，只对特定磁极响应，装配时要试一下磁铁方向，装反了检测不到。另外钕磁铁很脆，两块对吸会崩碎飞溅，也绝不能让小孩接触到——计划书里的"防吞咽"设计要覆盖这一点。

D. 电路基础件

| 物品 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 预估单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面包板 | 830 孔（MB-102），带背胶 | 2 | ¥8 | ¥16 |
| 面包板电源模块 | MB-102 配套 3.3V / 5V 供电板 | 1 | ¥8 | ¥8 |
| 杜邦线 | 公母 / 母母 / 公公 各 40 根，彩色，20cm | 1 套 | ¥15 | ¥15 |
|  |  |  | 小计 | ¥39 |

选型说明

• 面包板 + 电源模块：面包板买带背胶的 830 孔板。强烈建议加买配套电源模块——它把适配器的电引到面包板两侧的供电轨上，接线整洁度提升很大，也减少"接错电源"的失误。

• 杜邦线：一定要买彩色的，并约定固定配色：红 = 5V/3.3V，黑 = GND，黄 = 信号。这个习惯能省掉大量排查时间。长度选 20cm（10cm 太短、30cm 太乱），买三种规格的套装。

E. 差异化亮点件（决定"优秀"还是"合格"）

| 物品 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 预估单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PN532 NFC 模块 | PN532 V3 模块，用 I2C 模式 | 1 | ¥35 | ¥35 |
| NFC 标签 | NTAG215 贴纸，25mm 圆形 | 20 | ¥0.6 | ¥12 |
| 摄像头支架 | 1/4 螺丝迷你云台 或 万向软管 | 1 | ¥20 | ¥20 |
| 演示药片道具 | 纯白圆片（维生素片 / 塑料筹码片） | 50 | — | ¥20 |
|  |  |  | 小计 | ¥87 |

选型说明

• PN532 模块：这是本清单中技术风险最高的元器件，务必留足调试时间。买最常见的红色 V3 版本（13.56MHz，支持 I2C / SPI / UART）。两个坑：① 模块上有拨码开关选择通信模式，出厂默认是 UART（HSU），必须拨到 I2C 档；② PN532 是 3.3V 器件，VCC 必须接 3.3V，接 5V 会烧毁模块。

• 降级预案：如果 PN532 在两三周内调不通，不要死磕——把"子女读取记录"改成"药盒屏幕显示二维码，子女扫码"，功能等价、实现难度低一个数量级。（走这条路线需要额外一块小屏，见第三节。）

• NFC 标签：推荐 NTAG215 而非计划书里写的 NTAG213。NTAG213 用户可用容量只有 144 字节，存"最近 7 天服药记录"（按每天 1 条、每条约 10 字节算）只剩不到一半余量，一旦要加字段就不够；NTAG215 有 504 字节，价格几乎一样。注意别买成 MIFARE Classic 卡——那是卡片不是贴纸，且不完全符合 NDEF 标准，手机读取体验差。

• 摄像头支架：USB 摄像头底部通常有 1/4 英寸三脚架螺丝孔，买一个桌面迷你云台即可。但更稳的做法是在 3D 打印外壳时把摄像头支架和外壳一体化设计（见 F 类），演示时不会晃动、不会跑焦，视觉算法的效果会稳定很多。建议两条路都留。

• 演示药片道具：关键要求是"形状规则、颜色统一、大小一致"。首选纯白色圆形维生素片或钙片，其次买白色塑料圆片 / 空白筹码片。不要用真处方药，也不要用彩色糖片——彩色会干扰视觉算法的颜色分割。数量 50 片左右。

F. 外壳与结构

| 物品 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 预估单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分格收纳盒 | 小号塑料分格盒，约 10×7×3cm | 2 | ¥8 | ¥16 |
| 3D 打印外壳 | PETG 材质，按套计价 | 3 | ¥20～150 | ¥60～450 |
| 亚克力磨砂面板 | 2mm 厚，激光切割，R5 圆角 | 3 | ¥7 | ¥21 |
|  |  |  | 小计 | ¥97～487 |

选型说明

• 分格收纳盒：这是被低估的一件。在 3D 打印外壳做完之前，先用现成的塑料分格盒把电路搭起来，能让你提前一到两周开始调试代码。买 2 个，一个用、一个拆开研究结构。

• 3D 打印外壳：材料推荐 PETG——PLA 好打印但脆、60℃ 以上会变形；ABS 韧但打印易翘边、有气味；PETG 兼顾韧性和可打印性，也适合后续做跌落测试。

• 预算警告：计划书里按"结构件 20 元 × 3 套 = 60 元"预估，这个价格偏乐观。淘宝代打印一般按 0.5～1 元/克计价，一个药盒外壳约 100～200g，实际约 50～150 元/套，比计划书预估高出数倍。

• 强烈建议走校内实验室的 3D 打印机（计划书里已提到这条路径），只出材料费，成本能压到计划书预估的水平。如果必须外包，先打一个"尺寸验证件"（只打关键装配部位，比如药仓卡扣），确认公差对了再打完整外壳，避免整件报废。

• 亚克力磨砂面板：淘宝定制"磨砂亚克力激光切割"，厚度 2mm 足够，R5 圆角可以随图纸一起切。注意亚克力是激光切割、不是 3D 打印，在同时支持两种工艺的店铺一起下单可以省运费。

三、可选 / 二期再买

| 物品 | 推荐规格 | 预估 | 什么情况下需要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电烙铁套装 | 60W 恒温焊台 + 焊锡 + 助焊剂 | ¥50 | 面包板跑通后要焊死接线时 |
| 数字万用表 | 带通断蜂鸣档 | ¥50 | 排查接线故障。建议尽早买，比想象中常用 |
| USB HUB | USB 3.0 四口，带独立供电 | ¥20 | USB 口不够时（摄像头 + 键鼠 + 调试） |
| 热熔胶枪 | 带胶棒 | ¥25 | 固定走线、防止插头松脱 |
| ADS1115 模块 | 16 位 I2C ADC | ¥15 | 万一需要读模拟量传感器 |
| 0.96" OLED 屏 | SSD1306，I2C，128×64 | ¥15 | 走"二维码降级方案"时需要 |
| 18650 电池方案 | 电池 + 电池盒 + TP4056 + MT3608 | ¥50 | ⚠ 中期阶段不要买，见第五节第 2 条 |

四、预算汇总

| 类别 | 金额 |
| --- | --- |
| A. 电源与散热 | ¥100 |
| B. 提醒链路核心功能 | ¥33 |
| C. 开盖检测 | ¥19 |
| D. 电路基础件 | ¥39 |
| E. 差异化亮点件 | ¥87 |
| F. 外壳与结构 | ¥97 ～ 487（取决于是否用校内打印机） |
| 必买部分合计 | ¥375 ～ 765 |
| 已有设备（香橙派 + 摄像头） | 不计入 —— 需确认是否走项目经费 |
| 立项预算上限 | ¥1000 |

五、关键风险与注意事项（请逐条确认）

• 1. 电源是第一优先级。板子供电不稳，后面所有工作都白做。宁可多花 20 元买明确标 5V/3A 的适配器。这个故障很隐蔽：不报错，只是偶尔重启或摄像头掉线。

• 2. 18650 电池方案在中期阶段做不到，先放弃。Orange Pi 4 Pro 需要 5V/3A = 15W。一颗 18650（3.7V 3000mAh ≈ 11Wh）理论满打满算撑不到 1 小时，算上升压损耗更短。计划书里"续航 ≥7 天"是按 Arduino 低功耗方案测算的，换成这块板子后指标不成立。中期直接用市电供电演示，把续航指标写进报告书"存在问题、建议及需要说明的情况"栏——主动说明技术路线的调整原因，比被专家问出来要好得多。如果确实要电池，得上 20000mAh 以上、支持 5V/3A 输出的 PD 移动电源（约 ¥100），但仍撑不到一天。

• 3. 接线前必须先对照官方引脚图。Orange Pi 4 Pro 的 40-pin 和树莓派不完全一致。去香橙派官网参数页下载引脚定义图，打印出来贴在桌上。接错 5V 会直接烧板子。

• 4. A733 没有模拟输入引脚。任何模拟输出的传感器（模拟霍尔、电位器、光敏电阻）都用不了，除非额外加 ADS1115 转成 I2C。选型时一律认准"数字输出"。

• 5. 3D 打印实际成本可能显著高于计划书预估（计划书 ¥60 vs 实际可能 ¥150～450）。走校内实验室是首选；如果必须外包，先打尺寸验证件。预算吃紧时，优先砍外壳的精美度，不要砍核心功能件。

• 6. PN532 是最高风险件。提前准备降级方案（二维码），不要把所有筹码压在一个模块上。

• 7. 报销只认发票。报告书第三栏"经费使用情况"填的是已核准并报销的经费——所以现在就要买、立刻走报销流程，11 月才买就填不出数字。选京东自营 / 天猫旗舰店，保留订单截图和发票。

六、建议的下单节奏

• 第一批（今天就下单）：A + B + C 三类，约 ¥152。够跑完第 1 周的"点灯 + 出图 + 开盖检测"验证。万一板子有问题必须换方案，损失可控。

• 第二批（第 1 周验证通过后）：D + E + F 中的分格收纳盒，约 ¥142。开始搭核心提醒链路和摄像头功能。

• 第三批（第 5～6 周，确定要做整机时）：3D 打印外壳 + 亚克力面板。此时结构尺寸已经确定，不会返工。

说明：本清单基于 Orange Pi 4 Pro（全志 A733）平台编制，与立项策划书原始方案（Arduino Uno R3 / ESP32）存在平台差异，差异原因及技术论证见中期检查报告书"项目主要进展"栏。